屏蔽器通信协议说明V3.0

# 文档修改记录

| 日期 | 版本 | 修改内容 | 修改人 | 批准人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-03 | V1.00 | 初始版本 |  |  |  |
| 2025-12-01 | V2.00 | - 增加专门的网络参数配置命令 - 修改运行状态上报结构 - 修改部分的消息命令字 |  |  |  |
| 2026-01-22 | V3.0 | - 在运行状态消息0x2A中增加设备ID字段 - 在网络参数设置和读取的消息（命令字为0x24、0xA4、0xA5）中增加备份服务器IP字段。 - 在告警阀值设置和读取消息中（命令0x26、0xA7）增加状态上报周期字段 |  |  |  |

目录

屏蔽器通信协议说明V2.0	1

文档修改记录	1

通信规约	3

1 概述	3

2 报文格式	3

3 命令详述	4

# 通信规约

- 概述

- 下位机和上位机之间通过网络 UDP 通信协议进行通信。

- 报文格式

  - 通用报文格式

| 同 步 头 | 0xA5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0x5A |  |
|  | 0xCD |  |
|  | 0xDC |  |
| 报文长度 | 2字节（先低后高） | 报文长度=设备属性+命令字+数据正文+效验码的字节数 |
| 设备属性 | 1字节 |  |
| 命令字 | 1字节 |  |
| 数据 | 数据字节1 |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
|  | 数据字节n |  |
| 校验码 | CRC校验低字节 | 全帧CRC校验码（不包括同步头、报文长度和校验码本身），2字节（低字节在前）CRC16生成方程式为：X16+X12+X5+1 初值为0，左移，正向校验，多项式值为0x1021。 |
|  | CRC校验高字节 |  |

- 两字节以上描述长度、数值或校验码等都以先低有效字节后高有效字节。

即采用小端模式。

- 前面4字节同步头，2字节报文长度，1字节设备属性，1字节命令字，共8字节可以描述下面结构体形式：

typedef  struct

{

uint32 ulSynHead;

uint16 usSegLength;

uint8 ucDevAttr;

uint8 ucCmd;

}下位机UpperProtocolHeader;//报文头结构

- 设备属性是为表明本报文所属数据通道。

- 目前分配详情如下：

- 屏蔽器与以太网客户端之间通讯为0x10

- 命令详述

  - 协议命令

- 每个命令都有对应的应答，命令应答的值为命令值的最高位置1。

- 上位机指运行在PC上软件。

- 下位机指设备端。

- 为了防止使用网络方式进行通信时，由于数据过大导致数据传输时被进行分片重组， 下位机的网络协议栈可能不支持分片重组功能，或者出现UDP由于分片丢失导致的重组失败等情况，从而引起通信失败，目前约定整个协议的总字节数不能超过1200B。

- 网络通信时，网络的MTU大小采用默认的1500B。

  - 下位机上报运行状态信息（0x2A）

下位机--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+24 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x2A | 1字节 |
| 设备ID | 设备唯一编号 | 4字节 |
| 电压 | 四字节无符号长整数，单位毫伏 | 4字节 |
| 电流 | 四字节无符号长整数，单位毫安 | 4字节 |
| 温度 | 四字节有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 各通道的开关状态 | 四字节无符号长整数； 每个bit对应各通道的开关状态 Bit0~bit17：对应CH01~CH18的开关状态，1表示开启，0表示关闭 其它位：保留 | 4字节 |
| 告警状态 | 一个字节的无符号整数； 每个bit对应不同的告警状态 Bit0:低温告警(1:告警 0：正常) Bit1:过温告警(1:告警 0：正常) Bit2:过压告警(1:告警 0：正常) Bit3:欠压告警(1:告警 0：正常) Bit4:过流告警(1:告警 0：正常) Bit5:欠流告警(1:告警 0：正常) |  |
| VCO开关 | 一个字节的无符号整数； 表示功放VCO开关 1：表示开启 0：表示关闭 | 1字节 |
| 风扇开关 | 一个字节的无符号整数； 表示风扇的开关状态 1：表示开启 0：表示关闭 | 1字节 |
| 保留 | 一个字节的无符号整数； |  |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 下位机上报系统状态信息应答（0xAA）

上位机 -- 下位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 5 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xAA | 1字节 |
| 状态 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 重启设备（0x14）

上位机--下位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x14 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 重启设备应答（0x94）

下位机--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+1 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x94 | 1字节 |
| 状态字 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 射频开关设置指令（0x20）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+2 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x20 | 1字节 |
| 通道 | N 指定操作的通道号，值范围为0~17。 对应通道1~通道18 | 1字节 |
| 控制值 | 0:关 1:开 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 射频开关设置指令应答（0xA0）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+1 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA0 | 1字节 |
| 状态字 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 射频开关获取指令（0x21）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+2 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x21 | 1字节 |
| 通道号 | 指定操作的通道号，值范围为（0~17） 0~17：对应通道1~通道18 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 射频开关获取指令应答（0xA1）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+3 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA1 | 1字节 |
| 状态 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| 通道号 | 指定操作的通道号，值范围为（0~17） 0~17：对应通道1~通道18 | 1字节 |
| 通道状态 | 通道状态 0:关 1:开 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 通道衰减值ATT设置指令（0x22）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+2 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x22 | 1字节 |
| 通道 | N 指定操作的通道号，值范围为0~17。 对应通道1~通道18 | 1字节 |
| ATT值 | 一字节无符号数 单位0.5dB 0~63 对应0~31.5 dB | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 通道衰减值ATT设置指令应答（0xA2）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+1 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA2 | 1字节 |
| 状态字 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 通道衰减值ATT获取指令（0x23）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+2 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x23 | 1字节 |
| 通道 | N 指定操作的通道号，值范围为0~17。 对应通道1~通道18 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 通道衰减值ATT获取指令应答（0xA3）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+3 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA3 | 1字节 |
| 状态 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| 通道 | N 指定操作的通道号，值范围为0~17 | 1字节 |
| ATT值 | 一字节无符号整数,单位0.5dB,取值范围0~63,对应0~31.5dB; | 1字节 ATT值 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 网络参数设置指令（0x24）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+36 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x24 | 1字节 |
| 目的MAC地址 | ６个字节的目的MAC。 网络参数可以通过广播修改， 这里用来指定目的设备的MAC地址，用于匹配设备使用。 | ６字节 |
| 设备MAC地址 | ６个字节的设备MAC。 设备的MAC地址。 | ６字节 |
| 设备IP | ４字节无符号整数； 设备的IP地址 | ４字节 |
| 设备网关 | ４字节无符号整数； 设备的网关 | ４字节 |
| 子网掩码 | ４字节无符号整数； 设备的子网掩码 | ４字节 |
| 服务器IP | ４字节无符号整数； 设备的服务器IP | ４字节 |
| 备份服务器IP | ４字节无符号整数； 设备的备份服务器IP | ４字节 |
| 设备端口 | 2字节无符整数； 设备UDP端口号，默认为9877 | ２字节 |
| 服务器端口 | 2字节无符整数； 服务器UDP端口号9876 | ２字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 网络参数设置指令应答（0xA4）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+37 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA4 | 1字节 |
| 状态字 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| 目的MAC地址 | ６个字节的目的MAC。 网络参数可以通过广播修改， 这里用来指定目的设备的MAC地址，用于匹配设备使用。 | ６字节 |
| 设备MAC地址 | ６个字节的设备MAC。 设备的MAC地址。 | ６字节 |
| 设备IP | ４字节无符号整数； 设备的IP地址 | ４字节 |
| 设备网关 | ４字节无符号整数； 设备的网关 | ４字节 |
| 子网掩码 | ４字节无符号整数； 设备的子网掩码 | ４字节 |
| 服务器IP | ４字节无符号整数； 设备的服务器IP | ４字节 |
| 备份服务器IP | ４字节无符号整数； 设备的备份服务器IP | ４字节 |
| 设备端口 | 2字节无符整数； 设备UDP端口号，默认为9877 | ２字节 |
| 服务器端口 | 2字节无符整数； 服务器UDP端口号9876 | ２字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 网络参数获取指令（0x25）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x25 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 网络参数获取指令应答（0xA5）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+37 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA5 | 1字节 |
| 状态 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| 目的MAC地址 | ６个字节的目的MAC。 网络参数可以通过广播修改， 这里用来指定目的设备的MAC地址，用于匹配设备使用。 | ６字节 |
| 设备MAC地址 | ６个字节的设备MAC。 设备的MAC地址。 | ６字节 |
| 设备IP | ４字节无符号整数； 设备的IP地址 | ４字节 |
| 设备网关 | ４字节无符号整数； 设备的网关 | ４字节 |
| 子网掩码 | ４字节无符号整数； 设备的子网掩码 | ４字节 |
| 服务器IP | ４字节无符号整数； 设备的服务器IP | ４字节 |
| 备份服务器IP | ４字节无符号整数； 设备的备份服务器IP | ４字节 |
| 设备端口 | 2字节无符整数； 设备UDP端口号，默认为9877 | ２字节 |
| 服务器端口 | 2字节无符整数； 服务器UDP端口号9876 | ２字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 告警阀值设置指令（0x26）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+36 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x26 | 1字节 |
| 欠压阀值 | 无符号长整数，单位mv | 4字节 |
| 过压阀值 | 无符号长整数，单位mv | 4字节 |
| 欠流阀值 | 无符号长整数，单位mA | 4字节 |
| 过流阀值 | 无符号长整数，单位mA | 4字节 |
| 低温阀值 | 有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 过温阀值 | 有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 风扇开启温度 | 有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 保留 | 无符号长整数 | 4字节 |
| 状态上报周期 | 无符号长整数，单位秒 | 4字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 告警阀值设置指令应答（0xA6）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+1 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA6 | 1字节 |
| 状态字 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 告警阀值获取指令（0x27）

上位机 -- MCU

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x27 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 告警阀值获取指令应答（0xA7）

MCU--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4+37 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA7 | 1字节 |
| 状态 | 0xFF:CRC错误 0：正常 1：异常 | 1字节 |
| 欠压阀值 | 无符号长整数，单位mv | 4字节 |
| 过压阀值 | 无符号长整数，单位mv | 4字节 |
| 欠流阀值 | 无符号长整数，单位mA | 4字节 |
| 过流阀值 | 无符号长整数，单位mA | 4字节 |
| 低温阀值 | 有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 过温阀值 | 有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 风扇开启温度 | 有符号长整数，单位摄氏度 | 4字节 |
| 保留 | 无符号长整数 | 4字节 |
| 状态上报周期 | 无符号长整数，单位秒 | 4字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 获取设备信息（0x28）

上位机 -- 下位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 4 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0x28 | 1字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |

  - 获取设备信息应答（0xA8）

下位机--上位机

| 同步头 |  | 4字节 |
| --- | --- | --- |
| 长度字节 | 49 | 2字节 |
| 设备属性 | 参考“通用报文格式”中的设备属性说明 | 1字节 |
| 命令字 | 0xA8 | 1字节 |
| 状态 | 0xFF：crc错误 0x00：正常 0x01：查询有误 | 1字节 |
| 设备编号 | 四字节无符整数 设备唯一标识，根据芯片ID自动生成。 | 4字节 |
| 设备类型 | 20字符 20个字节的字符串，不足20字符补0 | 20字节 |
| 软件版本 | 10字符 10字节的字符串，不足10字符补0 | 10字节 |
| 硬件版本 | 10字符 10字节的字符串，不足10字符补0 | 10字节 |
| CRC校验码 |  | 2字节 |